| EMITENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONSORCIO SUPERVISOR ENGEVVIA GO LOTE 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA, PARA OBRAS DE ARTE CORRENTE NA GO-070, MUNICÍPIO DE GOIANIRA-GO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TÍTULO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projeto de Engenharia de Bueiro Celular de Concreto na GO-070. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ELABORAÇÃO |  | RESP. TÉCNICO |  |  | VERIFICAÇÃO |  |  |  | LIBERAÇÃO | APROVAÇÃO |  |
| Eng.º Rafael Queiroz |  | Eng.º Rafael Queiroz |  |  | Eng.º Rafael Queiroz |  |  |  |  |  |  |
| VOLUME 01 – Relatório Hidrológico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISÃO | DATA |  | RESP. TÉCNICO |  |  | VERIFICAÇÃO |  | LIBERAÇÃO |  |  | APROVAÇÃO |
| Troca do modelo do bueiro | 30/04/2025 |  | Eng.º Gilberto Souza |  |  | Eng.º Gilberto Souza |  |  |  |  |  |

Sumário

1	APRESENTAÇÃO	4

1.1	Dados da Obra	4

1.2	Mapa de Localização	4

2	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	4

3	BUEIRO DE CONCRETO ARMADO NA GO-070	4

4	NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS E ESPECIFICAÇÕES E NORMAS DA GOINFRA E DO DNIT EM VIGOR E/OU ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES EXISTENTES	6

5	ANEXO FOTO	6

6	Informações locais	7

6.1	Localização	7

6.2	Elementos topográficos	8

6.2.1	Uso do solo	8

6.2.2	Relevo	10

6.2.3	Tipos de solo	11

6.3	Aspectos climatológicos	13

6.3.1	Relevo do local de estudo	13

6.4	Bacia hidrográfica	14

6.5	Obra hidráulica Antiga	15

7	Informações Gerais	16

7.1	Elementos utilizados	16

7.2	Informações da obra	16

8	Estudos hidrológicos	17

8.1	Coleta de dados	17

8.2	Dados pluviométricos	18

8.3	Metodologia utilizada	22

8.4	Método estatístico de Gumbel	22

8.5	Método das isozonas	24

9	Vazão máxima para a seção do bueiro	30

9.1	Parâmetros de Projeto	30

10	Vazão máxima para a seção do bueiro	31

10.1	Bueiros celulares	31

11	Enchente máxima	31

12	Resultados	32

13	Referência bibliográficas	32

# APRESENTAÇÃO

## Dados da Obra

Rodovia: GO-070, Município de Goianira - GO

Trecho: Bueiro na GO-070

Coordenadas: -16.542490, -49.403014

## Mapa de Localização

# LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO

Os levantamentos topográficos foram realizados em consonância com a IP02 da GOINFRA. Os estudos topográficos foram realizados de acordo com o processo Eletrônico‐Digital. Foram realizados com a utilização de equipamentos GPS (Global Positioning System) e de Estação Total. Com os dados decorrentes dos levantamentos planialtimétricos foram elaboradas, com auxílio de dois softwares específicos para projetos rodoviários, no caso Topcon Tools, TopoGraph e Civil 3D, plantas cartográficas em arquivos eletrônicos, onde foi restituída a superfície levantada e foram representados todos os elementos de interesse para o projeto.

# BUEIRO DE CONCRETO ARMADO NA GO-070

A estrutura é um Bueiro duplo celular em concreto armado de tamanho(pré-moldado) 1,50x1,50 metros, modelo I, do álbum de projetos da DNIT. O Bueiro é composto por um corpo, com as seguintes dimensões 65,0m x 3,45m x 1,80. A OAC possui nos dois lados de seu corpo, vigas superiores e inferiores, laje, viga da laje e alas. Abaixo do corpo do bueiro há um berço em concreto magro, abaixo dele, o rachão de pedra marroada com 105 cm de altura em frente as lajes há pedras argamassadas com extensão de 3 metros.

Considerando a metodologia abaixo (modelo de dispersão), temos o resultado suficiente para atender a tensão mínima.

Nota: Devido ao tráfego na região ser intenso e o VDM ser alto a execução de bueiros com aduelas se torna mais rápido e eficiente.

Figura 01 – Vista superior e corte Longitudinal do bueiro

# NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS E ESPECIFICAÇÕES E NORMAS DA GOINFRA E DO DNIT EM VIGOR E/OU ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES EXISTENTES

Para execução do projeto executivo e de projeto da OAE foram utilizadas as seguintes instruções normativas e instruções de projetos:

  - ABNT NBR 6118 (2014) – Projeto de Estruturas de Concreto – Procedimento;

  - ABNT NBR 6120 (2020) – Cargas Para O Cálculo De Estruturas De Edificações;

  - ABNT NBR 6484 (2020) – Solo — Sondagem de simples reconhecimento com SPT — Método de ensaio;

  - ABNT NBR 7187 (2003) – Projeto de Pontes de Concreto Armado e Protendido – Procedimento;

  - ABNT NBR 7188 (2013) – Carga móvel rodoviária e de pedestres em pontes, viadutos, passarelas e outras estruturas;

  - ABNT NBR 6122 (2019) – Projeto e Execução de Fundações;

  - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. DNIT – Diretrizes Básicas de Projetos Rodoviários – 2006;

  - Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo. DER-SP–IP–DE–H00/001 – 2005;

  - Instrução de Projetos Rodoviários IP-14 GOINFRA – Projeto OAE (IP-14 - 2018/001);

Carga Móvel de Projeto: Veículo tipo rodoviário de Classe 45 Tf

Carga de multidão (distribuída): 500 Kgf/m²

# ANEXO FOTO

Imagem 01 – Estrutura Atual

Imagem 02 – Rodovia

# Informações locais

## Localização

A Figura 1 abaixo demonstra o local onde o novo bueiro será inserido, localizado no município de Goianira, Goiás, nas seguintes coordenadas geográficas: 16°32'33.0"S, 49°24'10.9"W

Figura 1 – Local do estudo

Fonte: Google Earth (2024)

## Elementos topográficos

### Uso do solo

Segundo o IBGE (2014), o estado de Goiás apresenta grandes áreas agrícolas, pastagens com manejo, pastagem natural e mosaico de área agrícola com remanescentes campestres, como mostra as Figura 2 e Figura 3 abaixo.

Figura 2 – Mapa de uso do solo

Fonte: IBGE (2014)

Figura 3 – Legenda do mapa de uso do solo

Fonte: IBGE (2014)

### Relevo

O relevo de Goiás, ilustrado na Figura 4, é predominante de depressões e planaltos. A área de estudo também é preponderante de planaltos.

Figura 4 – Mapa do relevo do Brasil

Fonte: IBGE (2019)

### Tipos de solo

A Figura 5 e Figura 6 mostram os tipos de solo no Brasil, no qual o solo predominante de Goiás é o latossolo.

Figura 5 – Tipos de solo no Brasil

Fonte: IBGE (2019)

Figura 6 – Legenda dos tipos de solo no Brasil

Fonte:  IBGE (2019)

Na região de estudo há a predominância de afloramento rochosos.

## Aspectos climatológicos

A Figura 7 apresentam o clima do Brasil. A região de estudo apresenta clima tropical, subquente e semi-úmido.

Figura 7 – Mapa climático do Brasil

Fonte: IBGE (2002)

### Relevo do local de estudo

A topografia da bacia de interesse apresenta relevo depressivo com cerrados, pastagens, matas ralas, cultura e pastagens terraceadas. A Figura 8 mostra o talvegue principal da bacia de drenagem.

Figura 8 – Destaque do talvegue principal da bacia de drenagem

Fonte: Google Earth (2023)

O local apresenta as características predominantes de afloramentos rochosos, textura de argila ou muita argilosa, cerrado, planaltos de clima tropical, subquente e semi-úmido.

## Bacia hidrográfica

A Figura 9 mostra os dados da bacia hidrográfica estudada. A área dessa bacia, onde está localizada a obra, é de 0,3km², contando com um talvegue de interesse de 1km de extensão demonstrado na Figura 8.

Figura 9 – Bacia hidrográfica

Fonte: Própria do autor

## Obra hidráulica Antiga

A localidade não possui nenhuma obra existente. A Figura 10 e Figura 11 ilustra o cenário local.

Figura 10 – Cenário local

Fonte: Própria do Autor

Figura 11 – Cenário local

Fonte: Própria do Autor

# Informações Gerais

## Elementos utilizados

Na elaboração dos estudos hidrológicos foram utilizados os seguintes elementos:

- Dados pluviométricos de postos situados nas proximidades do trecho disponibilizado por download no site da Agência Nacional de Águas - ANA;

- Especificações e instruções de Projetos para Estudos Hidrológicos da Agência Goiana de  Infraestrutura e Transporte – GOINFRA (IP-03);

- Representação espacial e de projeto no Software QGIS;

- Informações sobre perfil de elevação do terreno e comprimento do talvegue levantadas através do Software Google Earth Pro;

- Informações de bacias hidrográficas e seus canais no Software HECHMS.

## Informações da obra

Este relatório hidrológico está considerando a obra de um bueiro celular de concreto de 1,5x1,5 metros de acordo com a IPR 736 do DNIT. O bueiro tem como objetivo assegurar a passagem dos moradores e dos viajantes que percorrem a região. A Figura 12 a seguir mostra a seção do bueiro.

Figura 12 – Seção do bueiro

Fonte: Própria do autor

# Estudos hidrológicos

## Coleta de dados

Os dados de precipitação foram obtidos por meio de consulta à base Hidroweb, ferramenta pública da Agência Nacional de Águas (ANA) que dispõe de um banco de informações da Rede Hidrometeorológica Nacional (RHN).

Utiliza-se a estação pluviométrica convencional nº 1649012 localizada nas coordenadas geográficas -16.6611, -49.4878, como ilustra a Figura 13 abaixo.

Figura 13 - Mapa de localização das estações pluviométricas utilizadas

Fonte: Agência Nacional de Águas (ANA)

O centro demarcado juntamente com as coordenadas representa o local da obra a ser realizada, que está distante 15,9km da estação pluviométrica nº 1649012 em um trecho em linha reta, sem interceptações. A linha vermelha demarca a distância entre a estação pluviométrica e o local de estudo.

## Dados pluviométricos

Através da estação pluviométrica destacada no item 8.1, analisou-se os anos entre 1974 e 2015, com exceções aos anos que não obtiveram muitas leituras, totalizou-se 29 eventos anuais. Tendo em vista esses dados, foram elaborados os gráficos a seguir.

O Gráfico 1 mostra as precipitações mensais máximas, médias e mínimas dos anos em análise.

Gráfico 1 - Precipitação máxima, média e mínima mensal entre os anos de 1974 e 2015

Fonte: Própria do autor

Destaca-se o mês de Janeiro que obteve a maior precipitação máxima mensal de 117,6mm e o mês de Março que obteve a maior média mensal igual a 54,7mm. Os meses de Junho a Setembro apresentam as menores precipitações mensais devido a época de estiagem da região ocorrer nesse período.

O Gráfico 2 traz os dados do número de dias de chuvas mensais. Observa-se que choveu 526 dias em Janeiro ao longo dos anos.

Gráfico 2 - Número de dias de chuvas mensais entre os anos de 1974 e 2015

Fonte: Própria do autor

Analisando o Gráfico 1 e o Gráfico 2, é possível concluir que a máxima mensal dos meses são bem consistentes nos meses chuvosos e também nos meses de estiagem. Já a média mensal é pouco variável tanto nos dias chuvosos, quanto nos período de estiagem. Ademais, a variação é gradativa de acordo com o período chuvoso e de estiagem do local.

No Gráfico 3 é ilustrado a precipitação total anual, onde a máxima precipitação foi no ano de 1981 com 1949,8mm e 127 dias de chuva, demostrado no Gráfico 4 adiante.

Gráfico 3 - Precipitação total anual entre os anos de 1974 e 2015

Fonte: Própria do autor

O Gráfico 4 apresenta os números de dias de chuva por ano.

Gráfico 4 - Dias de chuva por ano entre os anos de 1974 e 2015

Fonte: Própria do autor

Através do Gráfico 3 nota-se que houve alguns anos com baixas precipitações em relação ao conjunto de dados, que são correspondente a quantidade de dias de chuva demonstradas no Gráfico 4.

A frequência das precipitações totais anuais são apresentadas no Gráfico 5. As precipitações anuais acima de 1949,8mm, como no caso de 1981, ocorrem com muita frequência.

Gráfico 5 - Frequência das precipitações totais anuais entre os anos de 1974 e 2015

Fonte: Própria do autor

As precipitações totais anuais que ocorrem com a maior frequência de 27,59% são menores ou iguais a 1596,44mm e maiores que 1419,76mm. Já as precipitações maiores que 1243,08mm e menores e iguais a 1419,76mm apresentam a menor frequência anual, sendo ela de 13,79%.

## Metodologia utilizada

Através dos dados obtidos pela estação pluviométrica, utilizou-se as máximas precipitações anuais de 1 dia em ordem decrescente para realizar o método da probabilidade extrema de Gumbel. Para tempos de duração menores que um dia, foram feitas correções pelo método das isozonas. A vazão de projeto será determinada de acordo com as orientações da IP-03 GOINFRA – Estudos Hidrológicos.

## Método estatístico de Gumbel

Abaixo são descritos os índices utilizados nos cálculos da Tabela 1 adiante, que apresenta os resultados do método de Gumbel.

P - Valor máximo de precipitação diária, no período de 1 ano;

Pmed - Precipitação média;

N - Números de anos observados;

F% - Frequência de vazões de enchentes observadas;

TR - Tempo de recorrência;

N - Número de ordem variável de 1 a “m”.

Tabela 1 – Resultados do método estatístico de Gumbel

Fonte: Própria do autor

O desvio padrão é calculado a partir das infomações da Tabela 1, pela fórmula abaixo.

σ=P-Pmed2(m-1)= MERGEFIELD DESVIO_PADRÃO 18,68

Sendo:

σ – Desvio padrão

m – número máximo de eventos

Determinou-se os valores do coeficiente que são dependentes do número de amostras “m” e do período de recorrência (K) ilustrados na Tabela 2.

Tabela 2 - Valores de K segundo Gumbel

Fonte: Própria do autor

Através da fórmula de Ven Te Chow, calcula-se a chuva de 1 dia para os períodos de recorrência de 5, 10, 15, 25, 50 e 100 anos, como mostra a Tabela 3 a seguir.

Tabela 3 - Precipitação para diversos tempos de recorrência

Fonte: Própria do autor

Onde:

P -  Precipitação para um certo período de recorrência;

## Método das isozonas

Determinou-se a altura de chuva e as chuva para as durações de 6 minutos, 1 hora e 24 horas, através do método das isozonas. Na Figura 14 contém o mapa do Brasil com a cobertura das isozonas.

Figura 14 – Mapa das isozonas

Fonte: Própria do autor

Definiu-se a isozona de atuação “F” através da localização da obra a ser realizada, citada no item 6.1. Determina-se os valores das variáveis desta isozona com os dados apresentadas na Tabela 4 a seguir.

Tabela 4 – Variáveis para tempos de recorrência

Fonte: Própria do autor

As alturas de chuvas foram determinadas a partir das chuvas de 1 dia, demonstradas anteriormente na Tabela 3, seguindo as fórmulas abaixo.

P24horas=Pmáx_diária×1,1

P1hora=IE,ANO×P24horas

P0,1hora=IE,ANO×P24horas

Onde:

Pmáx_diária – Precipitação de 1 dia demonstrada na Tabela 3;

P24horas – Precipitação de 24 horas;

P1hora – Precipitação para 1 hora;

P0,1hora – Precipitação para 0,1 hora;

IE,ANO – Tempo de recorrência da isozona “F” para os anos em estudo.

A Tabela 5 destaca os resultados obtidos com as informações da Tabela 3, e o Gráfico 6 apresenta o gráfico da relação altura x duração x frequência dos tempos de retorno iguais a 5, 10, 15, 25, 50 e 100 anos para as durações de 6 minutos a 24 horas.

Tabela 5 - Alturas de chuvas de 6 minutos a 24 horas

Fonte: Própria do autor

Gráfico 6 - Curvas AlturaxDuraçãoxFrequência de 5, 10, 15, 25, 50 e 100 anos

Fonte: Própria do autor

As chuvas foram determinadas pelas fórmulas abaixo a partir dos resultados da tabela 4.

HC=P24horasD

HC=P1horaD

HC=P0,1horaD

Onde:

Hc – Altura de chuva;

D – Duração da precipitação.

A Tabela 6 destaca os resultados obtidos a partir da Tabela 5, e o Gráfico 7 apresenta o gráfico da relação intensidade x duração x frequência dos tempos de retorno iguais a 5, 10, 15, 25, 50 e 100 anos para as durações de 6 minutos a 24 horas.

Tabela 6 - Chuvas com duração de 6 minutos a 24 horas

Fonte: Própria do autor

Gráfico 7 - Curvas IntensidadexDuraçãoxFrequência de 5, 10, 15, 25, 50 e 100 anos

Fonte: Própria do autor

# Vazão máxima para a seção do bueiro

## Parâmetros de Projeto

A vazão de projeto é cálculada através de alguns parâmetros que foram definidos através dos programas Google Earth Pro, QGIS e HECHMS, ilustrados nas Tabela 7.

Tabela 7 – Parâmetros da bacia de drenagem do projeto

Fonte: Própria do autor

Considerou-se uma bacia pequena devido a área da bacia ser menor do que 5km². Portanto, foi utilizada a fórmula da vazão para bacias pequenas de até 5km², demonstrada abaixo.

Q=0,278×C×I×A

Onde:

C – Coeficiente de escoamento superficial;

I – Intensidade de precipitação;

A – Área da bacia;

A intensidade de precipitação se dá pela fórmula a seguir:

I=PTc

Onde:

P – Precipitação máxima diária para o tempo de retorno da obra em mm;

Tc – Tempo de concentração em horas.

Tabela 8 – Vazão de projeto

Fonte: Própria do autor

Apresentados os dados, a vazão máxima determinada foi de 14,56m³/s

# Vazão máxima para a seção do bueiro

## Bueiros celulares

Para determinar a vazão máxima da seção da futuro bueiro, foi utilizado a IPR 724 do DNIT (2006).  A Tabela 9 ilustra o cálculo da vazão para os bueiros celulares completamente cheios.

Tabela 9 – Vazão máxima para 1 bueiro cheio

Fonte: Própria do Autor

# Enchente máxima

Após obter a vazão máxima, determinou-se a cota de enchente máxima através de cálculos hidráulicos, como mostra a Tabela 10.

Tabela 10 – Análise da seção do bueiro e das vazões para determinar a cota de enchente máxima

Fonte: Própria do autor

A Tabela 11 mostra a altura da enchente máxima e a velocidade da vazão da água que passa pelo bueiro.

Tabela 11 – Altura da enchente máxima e velocidade da água

Fonte: Própria do autor

Enfim, determinou-se que a enchente máxima está 0,927 metros acima do fundo do rio, ocupando 71,41% da altura dos bueiros celulares.

# Resultados

As informações finais obtidas nos itens 9.1 e 11 são ilustradas na Tabela 12 resumidamente.

Tabela 12 - Resumo geral

Fonte: Própria do autor

Destarte, baseado na seção do bueiro, considerando a vazão do cálculo hidráulico, o bueiro suporta a vazão projetada, sendo a altura de enchente máxima igual a 0,927 metros.

# Referência bibliográficas

B. D. Richards, “Flood Estimation and Control” – 1937 Linsley, Kohler e Paulhus – Hydrology for Engineers, 1958.

CHOW, VEN TE. (1964). Handbook of aplied hydrology. Editora McGraw-Hill, New York.

DAEE/CETESB 1980. Drenagem Urbana. 2a edição São Paulo. Alcântara; Ulysses M. A. De - Manual de Hidráulica, Escoamento Superficial, Galerias de Águas Pluviais, Bueiros, Pág 688, Roteiro Para o Projeto de Galerias Pluviais de Seção Circular.

DNIT – IPR-736 – Álbum De Projetos-Tipo De Dispositivos De Drenagem. Rio de Janeiro: DNIT – Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes, 2018.

DNIT – IS-04 – Instrução de serviço para estudo hidrológico. Rio de Janeiro: DNIT – Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes.

DNIT 2005 – Manual de Hidrologia Básica para Estruturas de Drenagem. Rio de Janeiro: DNIT: Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes.

IBGE. Macrocaracterização - Compartimentos de Relevo. Rio de Janeiro: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2014.

IBGE. Macrocaracterização - Tipos de Solos. Rio de Janeiro: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2019.

IBGE. Mapa de Clima do Brasil: Climas zonais ou genéticos. Rio de Janeiro: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2010.

PFAFSTETTER, Otto. 1982. – Chuvas intensas no Brasil. Rio de Janeiro: Departamento Nacional de Obras de Saneamento.

PINTO, NELSON L. DE SOUSA. (1973). Hidrologia de Superfície. Editora Edgard Blücher, São Paulo – SP.

TORRICO. José Jaime Taborga. 1974 – Práticas Hidrológicas. Rio de Janeiro: Grupo TRANSCON.

TUCCI, C.E.M. (org.) (1993). Hidrologia – ciência e aplicação. Editora da Universidade/UFRS, EDUSP, e ABRH, Porto Alegre – RS.

TUCCI, C.E.M. (org.) (1995). Drenagem urbana. Editora da Universidade/UFRS, EDUSP, e ABRH, Porto Alegre – RS.