| EMITENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONSORCIO SUPERVISOR ENGEVVIA GO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA, PARA OBRAS DE ARTE CORRENTE NA GO-070, MUNICÍPIO DE GOIÂNIA-GO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TÍTULO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projeto de Engenharia de Bueiro de Concreto na GO-070. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ELABORAÇÃO |  | RESP. TÉCNICO |  |  | VERIFICAÇÃO |  |  |  | LIBERAÇÃO | APROVAÇÃO |  |
| Eng.º Rafael Queiroz |  | Eng.º Rafael Queiroz |  |  | Eng.º Rafael Queiroz |  |  |  |  |  |  |
| VOLUME 01 – Relatório Hidrológico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISÃO | DATA |  |  | RESP. TÉCNICO |  | VERIFICAÇÃO |  | LIBERAÇÃO |  |  | APROVAÇÃO |

Sumário

1	APRESENTAÇÃO	4

1.1	Dados da Obra	4

1.2	Mapa de Localização	4

2	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	4

3	BUEIRO DE CONCRETO ARMADO NA GO-070	4

4	NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS E ESPECIFICAÇÕES E NORMAS DA GOINFRA E DO DNIT EM VIGOR E/OU ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES EXISTENTES	5

5	ANEXO FOTO	6

6	Informações locais	7

6.1	Localização	7

6.2	Elementos topográficos	7

6.2.1	Uso do solo	7

6.2.2	Relevo	9

6.2.3	Tipos de solo	10

6.3	Aspectos climatológicos	12

6.3.1	Relevo do local de estudo	13

6.4	Bacia hidrográfica	14

6.5	Obra hidráulica existente	15

7	Informações Gerais	16

7.1	Elementos utilizados	16

7.2	Informações da obra	16

8	Estudos hidrológicos	17

8.1	Coleta de dados	17

8.2	Dados pluviométricos	18

8.3	Metodologia utilizada	21

8.4	Método estatístico de Gumbel	21

8.5	Método das isozonas	23

9	Vazão máxima para a seção do bueiro	29

9.1	Parâmetros de Projeto	29

10	Vazão máxima para a seção do bueiro	30

10.1	Método de Ven te Chow	30

11	Enchente máxima	31

12	Resultados	31

13	Referência bibliográficas	33

# APRESENTAÇÃO

## Dados da Obra

Rodovia: GO-070, Município de Goiânia - GO

Trecho: Bueiro na GO-070

Coordenadas: -16.597352°, -49.371274°

## Mapa de Localização

# LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO

Os levantamentos topográficos foram realizados em consonância com a IP02 da GOINFRA. Os estudos topográficos foram realizados de acordo com o processo Eletrônico‐Digital. Foram realizados com a utilização de equipamentos GPS (Global Positioning System) e de Estação Total. Com os dados decorrentes dos levantamentos planialtimétricos foram elaboradas, com auxílio de dois softwares específicos para projetos rodoviários, no caso Topcon Tools, TopoGraph e Civil 3D, plantas cartográficas em arquivos eletrônicos, onde foi restituída a superfície levantada e foram representados todos os elementos de interesse para o projeto.

# BUEIRO DE CONCRETO ARMADO NA GO-070

A estrutura consiste em um bueiro triplo celular em concreto armado pré-moldado, com dimensões de 3,00 x 3,00 metros, modelo I, conforme o álbum de projetos do DNIT: IPR – 736. O bueiro possui um corpo com as dimensões de 50,0 m de comprimento, 11,29 m de largura e 3,50 m de altura. Em ambos os lados do corpo da OAC (Obra de Arte Corrente), estão presentes vigas superiores e inferiores, laje, viga da laje e alas. Abaixo do corpo do bueiro, há um berço em concreto magro, seguido por uma camada de rachão de pedra marroada com 105 cm de altura. Em frente às lajes, foram executadas pedras argamassadas com 3 metros de extensão

Nota: Devido ao tráfego na região ser intenso e o VDM ser alto a execução de bueiros com aduelas se torna mais rápido e eficiente.

Figura 01 – Perspectiva do bueiro

# NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS E ESPECIFICAÇÕES E NORMAS DA GOINFRA E DO DNIT EM VIGOR E/OU ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES EXISTENTES

Para execução do projeto executivo e de projeto da OAE foram utilizadas as seguintes instruções normativas e instruções de projetos:

  - ABNT NBR 6118 (2014) – Projeto de Estruturas de Concreto – Procedimento;

  - ABNT NBR 6120 (2020) – Cargas Para O Cálculo De Estruturas De Edificações;

  - ABNT NBR 6484 (2020) – Solo — Sondagem de simples reconhecimento com SPT — Método de ensaio;

  - ABNT NBR 7187 (2003) – Projeto de Pontes de Concreto Armado e Protendido – Procedimento;

  - ABNT NBR 7188 (2013) – Carga móvel rodoviária e de pedestres em pontes, viadutos, passarelas e outras estruturas;

  - ABNT NBR 6122 (2019) – Projeto e Execução de Fundações;

  - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. DNIT – Diretrizes Básicas de Projetos Rodoviários – 2006;

  - Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo. DER-SP–IP–DE–H00/001 – 2005;

  - Instrução de Projetos Rodoviários IP-14 GOINFRA – Projeto OAE (IP-14 - 2018/001);

Carga Móvel de Projeto: Veículo tipo rodoviário de Classe 45 Tf

Carga de multidão (distribuída): 500 Kgf/m²

# ANEXO FOTO

Imagem 01 – Estrutura Atual

Fonte: Própria do Autor

Imagem 02 – Estrutura Atual

Fonte: Própria do Autor

Imagem 03 – Estrutura Atual

Fonte: Própria do Autor

# Informações locais

## Localização

A Figura 1 abaixo demonstra o local onde o novo bueiro será inserido, localizado no município de Goiânia, Goiás, nas seguintes coordenadas geográficas: 16°35'50.5"S, 49°22'16.6"W.

Figura 1 – Local do estudo

Fonte: Google Earth (2024)

## Elementos topográficos

### Uso do solo

Segundo o IBGE (2014), o estado de Goiás apresenta grandes áreas agrícolas, pastagens com manejo, pastagem natural e mosaico de área agrícola com remanescentes campestres, como mostra as Figura 2 e Figura 3 abaixo.

Figura 2 – Mapa de uso do solo

Fonte: IBGE (2014)

Figura 3 – Legenda do mapa de uso do solo

Fonte: IBGE (2014)

### Relevo

O relevo de Goiás, ilustrado na Figura 4, é predominante de depressões e planaltos. A área de estudo também é preponderante de serras e planaltos.

Figura 4 – Mapa do relevo do Brasil

Fonte: IBGE (2019)

### Tipos de solo

A Figura 5 e Figura 6 mostram os tipos de solo no Brasil, no qual o solo predominante de Goiás é o latossolo.

Figura 5 – Tipos de solo no Brasil

Fonte: IBGE (2019)

Figura 6 – Legenda dos tipos de solo no Brasil

Fonte:  IBGE (2019)

Na região de estudo há a predominância dos latossolos e afloramento rochosos, dunas e áreas urbanas. A EMBRAPA (2021) caracteriza os latossolos como:

Solos de intemperização intensa chamados popularmente de solos velhos, sendo definidos pelo SiBCS (Embrapa, 2006) pela presença de horizonte diagnóstico latossólico e características gerais como: argilas com predominância de óxidos de ferro, alumínio, silício e titânio, argilas de baixa atividade (baixa CTC), fortemente ácidos e baixa saturação de bases.

Apresenta normalmente baixa fertilidade, exceto quando originados de rochas mais ricas em minerais essenciais às plantas, acidez e teor de alumínio elevados. Possuem boas condições físicas para o uso agrícola, associadas a uma boa permeabilidade por serem solos bem estruturados e muito porosos. Porém, devido aos mesmos aspectos físicos, possuem baixa retenção de umidade, principalmente os de textura mais grosseira em climas mais secos.

## Aspectos climatológicos

A Figura 7 apresentam o clima do Brasil. A região de estudo apresenta clima tropical, subquente e semi-úmido.

Figura 7 – Mapa climático do Brasil

Fonte: IBGE (2002)

### Relevo do local de estudo

A topografia da bacia de interesse apresenta relevo depressivo com cerrados, pastagens, matas ralas, cultura e pastagens terraceadas. A Figura 8 mostra o talvegue principal da bacia de drenagem.

Figura 8 – Destaque do talvegue principal da bacia de drenagem

Fonte: Google Earth (2023)

O local apresenta as características predominantes dos latossolos e afloramento rochosos, dunas e áreas urbanas, textura de argila ou muita argilosa, cerrado, serras e planaltos de clima tropical, subquente e semi-úmido.

## Bacia hidrográfica

A Figura 9 mostra os dados da bacia hidrográfica estudada. A área dessa bacia, onde está localizada a obra, é de 7,09km², contando com um talvegue de interesse de 2,84km de extensão demonstrado na Figura 8.

Figura 9 – Bacia hidrográfica

Fonte: Própria do autor

## Obra hidráulica existente

A localidade possui um bueiro que não tem capacidade para suportar a vazão de água da região, portanto será substituído. A Figura 10 e Figura 11 ilustram o cenário local.

Figura 10 – Cenário local

Fonte: Própria do Autor

Figura 11 – Cenário local

Fonte: Própria do Autor

# Informações Gerais

## Elementos utilizados

Na elaboração dos estudos hidrológicos foram utilizados os seguintes elementos:

- Dados pluviométricos de postos situados nas proximidades do trecho disponibilizado por download no site da Agência Nacional de Águas - ANA;

- Especificações e instruções de Projetos para Estudos Hidrológicos da Agência Goiana de  Infraestrutura e Transporte – GOINFRA (IP-03);

- Representação espacial e de projeto no Software QGIS;

- Informações sobre perfil de elevação do terreno e comprimento do talvegue levantadas através do Software Google Earth Pro;

- Informações de bacias hidrográficas e seus canais no Software HECHMS.

## Informações da obra

Este relatório hidrológico está considerando a obra de um bueiro triplo pré-moldado com dimensões de 3 metros de largura e 3 metros de altura, conforme a IPR 736 do DNIT. O bueiro tem como objetivo assegurar a passagem dos moradores e dos viajantes que percorrem a região. A Figura 12 a seguir mostra a seção do bueiro.

Figura 12 – Seção do bueiro

Fonte: Própria do autor

# Estudos hidrológicos

## Coleta de dados

Os dados de precipitação foram obtidos por meio de consulta à base Hidroweb, ferramenta pública da Agência Nacional de Águas (ANA) que dispõe de um banco de informações da Rede Hidrometeorológica Nacional (RHN).

Utiliza-se a estação pluviométrica convencional nº 1649012 localizada nas coordenadas geográficas -16.6611, -49.4878, como ilustra a Figura 13 abaixo.

Figura 13 - Mapa de localização da estação pluviométrica utilizada

Fonte: Agência Nacional de Águas (ANA)

O centro demarcado juntamente com as coordenadas representa o local da obra a ser realizada, que está distante 14,3km da estação pluviométrica nº 1649012 em um trecho em linha reta, sem interceptações. A linha vermelha demarca a distância entre a estação pluviométrica e o local de estudo.

## Dados pluviométricos

Através da estação pluviométrica destacada no item 8.1, analisou-se os anos entre 1974 e 2015, com exceções aos anos que não obtiveram muitas leituras, totalizou-se 29 eventos anuais. Tendo em vista esses dados, foram elaborados os gráficos a seguir.

O Gráfico 1 mostra as precipitações mensais máximas, médias e mínimas dos anos em análise.

Gráfico 1 - Precipitação máxima, média e mínima mensal entre os anos de 1974 e 2015

Fonte: Própria do autor

Destaca-se o mês de Janeiro que obteve a maior precipitação máxima mensal de 117,6mm e o mês de Março que obteve a maior média mensal igual a 54,7mm. Os meses de Junho a Setembro apresentam as menores precipitações mensais devido a época de estiagem da região ocorrer nesse período.

O Gráfico 2 traz os dados do número de dias de chuvas mensais. Observa-se que choveu 526 dias em Janeiro ao longo dos anos.

Gráfico 2 - Número de dias de chuvas mensais entre os anos de 1974 e 2015

Fonte: Própria do autor

Analisando o Gráfico 1 e o Gráfico 2, é possível concluir que a máxima mensal dos meses são bem consistentes nos meses chuvosos e também nos meses de estiagem. Já a média mensal é pouco variável tanto nos dias chuvosos, quanto nos período de estiagem. Ademais, a variação é gradativa de acordo com o período chuvoso e de estiagem do local.

No Gráfico 3 é ilustrado a precipitação total anual, onde a máxima precipitação foi no ano de 1981 com 1949,8mm e 127 dias de chuva, demostrado no Gráfico 4 adiante.

Gráfico 3 - Precipitação total anual entre os anos de 1974 e 2015

Fonte: Própria do autor

O Gráfico 4 apresenta os números de dias de chuva por ano.

Gráfico 4 - Dias de chuva por ano entre os anos de 1974 e 2015

Fonte: Própria do autor

Através do Gráfico 3 nota-se que houve alguns anos com baixas precipitações em relação ao conjunto de dados, que são correspondente a quantidade de dias de chuva demonstradas no Gráfico 4.

A frequência das precipitações totais anuais são apresentadas no Gráfico 5. As precipitações anuais acima de 1949,8mm, como no caso de 1981, ocorrem com muita frequência.

Gráfico 5 - Frequência das precipitações totais anuais entre os anos de 1974 e 2015

Fonte: Própria do autor

As precipitações totais anuais que ocorrem com a maior frequência de 27,59% são menores ou iguais a 1596,4mm e maiores que 1419,8mm. Já as precipitações maiores que 1243,1mm e menores e iguais a 1419,8 apresentam a menor frequência anual, sendo ela de 13,79%.

## Metodologia utilizada

Através dos dados obtidos pela estação pluviométrica, utilizou-se as máximas precipitações anuais de 1 dia em ordem decrescente para realizar o método da probabilidade extrema de Gumbel. Para tempos de duração menores que um dia, foram feitas correções pelo método das isozonas. A vazão de projeto será determinada de acordo com as orientações da IP-03 GOINFRA – Estudos Hidrológicos.

## Método estatístico de Gumbel

Abaixo são descritos os índices utilizados nos cálculos da Tabela 1 adiante, que apresenta os resultados do método de Gumbel.

P - Valor máximo de precipitação diária, no período de 1 ano;

Pmed - Precipitação média;

N - Números de anos observados;

F% - Frequência de vazões de enchentes observadas;

TR - Tempo de recorrência;

N - Número de ordem variável de 1 a “m”.

Tabela 1 – Resultados do método estatístico de Gumbel

Fonte: Própria do autor

O desvio padrão é calculado a partir das infomações da Tabela 1, pela fórmula abaixo.

σ=P-Pmed2(m-1)= MERGEFIELD DESVIO_PADRÃO 18,68

Sendo:

σ – Desvio padrão

m – número máximo de eventos

Determinou-se os valores do coeficiente que são dependentes do número de amostras “m” e do período de recorrência (K) ilustrados na Tabela 2.

Tabela 2 - Valores de K segundo Gumbel

Fonte: Própria do autor

Através da fórmula de Ven Te Chow, calcula-se a chuva de 1 dia para os períodos de recorrência de 5, 10, 15, 25, 50 e 100 anos, como mostra a Tabela 3 a seguir.

Tabela 3 - Precipitação para diversos tempos de recorrência

Fonte: Própria do autor

Onde:

P -  Precipitação para um certo período de recorrência;

## Método das isozonas

Determinou-se a altura de chuva e as chuva para as durações de 6 minutos, 1 hora e 24 horas, através do método das isozonas. Na Figura 14 contém o mapa do Brasil com a cobertura das isozonas.

Figura 14 – Mapa das isozonas

Fonte: Própria do autor

Definiu-se a isozona de atuação “F” através da localização da obra a ser realizada, citada no item 6.1. Determina-se os valores das variáveis desta isozona com os dados apresentadas na Tabela 4 a seguir.

Tabela 4 – Variáveis para tempos de recorrência

Fonte: Própria do autor

As alturas de chuvas foram determinadas a partir das chuvas de 1 dia, demonstradas anteriormente na Tabela 3, seguindo as fórmulas abaixo.

P24horas=Pmáx_diária×1,1

P1hora=IE,ANO×P24horas

P0,1hora=IE,ANO×P24horas

Onde:

Pmáx_diária – Precipitação de 1 dia demonstrada na Tabela 3;

P24horas – Precipitação de 24 horas;

P1hora – Precipitação para 1 hora;

P0,1hora – Precipitação para 0,1 hora;

IE,ANO – Tempo de recorrência da isozona “F” para os anos em estudo.

A Tabela 5 destaca os resultados obtidos com as informações da Tabela 3, e o Gráfico 6 apresenta o gráfico da relação altura x duração x frequência dos tempos de retorno iguais a 5, 10, 15, 25, 50 e 100 anos para as durações de 6 minutos a 24 horas.

Tabela 5 - Alturas de chuvas de 6 minutos a 24 horas

Fonte: Própria do autor

Gráfico 6 - Curvas AlturaxDuraçãoxFrequência de 5, 10, 15, 25, 50 e 100 anos

Fonte: Própria do autor

As chuvas foram determinadas pelas fórmulas abaixo a partir dos resultados da tabela 4.

HC=P24horasD

HC=P1horaD

HC=P0,1horaD

Onde:

Hc – Altura de chuva;

D – Duração da precipitação.

A Tabela 6 destaca os resultados obtidos a partir da Tabela 5, e o Gráfico 7 apresenta o gráfico da relação intensidade x duração x frequência dos tempos de retorno iguais a 5, 10, 15, 25, 50 e 100 anos para as durações de 6 minutos a 24 horas.

Tabela 6 - Chuvas com duração de 6 minutos a 24 horas

Fonte: Própria do autor

Gráfico 7 - Curvas IntensidadexDuraçãoxFrequência de 5, 10, 15, 25, 50 e 100 anos

Fonte: Própria do autor

# Vazão máxima para a seção do bueiro

## Parâmetros de Projeto

A vazão de projeto é cálculada através de alguns parâmetros que foram definidos através dos programas Google Earth Pro, QGIS e HECHMS, ilustrados nas Tabela 7.

Tabela 7 – Parâmetros da bacia de drenagem do projeto

Fonte: Própria do autor

Para áreas de bacias médias entre 5km² e 10km², é utilizado o Método Racional Corrigido. Portanto, foi utilizada a fórmula da vazão para bacias pequenas de até 5km², demonstrada abaixo.

Q=0,278×C×I×A×ɸ

Onde:

C – Coeficiente de escoamento superficial;

I – Intensidade de precipitação;

A – Área da bacia;

ɸ – Coeficiente de retardo;

A Tabela 8 apresenta de forma resumida as informações obtidas para construção do hidrograma.

Tabela 8 – Vazão de projeto

Fonte: Própria do autor

Apresentados os dados, a vazão máxima determinada foi de 49,69m³/s

# Vazão máxima para a seção do bueiro

## Método de Ven te Chow

Para determinar a vazão máxima da seção da futuro bueiro, aplicou-se o método de Ven Te Chow na seção definida no anteprojeto da mesma. A Tabela 9 e Tabela 10 ilustra os parâmetros definidos para o cálculo do raio hidráulico do bueiro e a Figura 15 demonstra a distribuição das seções ao longo da seção do bueiro.

Figura 15 - Distribuição das seções ao longo da seção do objeto em estudo

Fonte: Própria do Autor

Tabela 9 – Parâmetros para o cálculo do raio hidráulico

Fonte: Própria do Autor

Tabela 10 – Verificação hidráulica

Fonte: Própria do Autor

A Tabela 10 apresenta uma vazão máxima de 84,25m³/s para a seção do bueiro. Como a vazão máxima da seção do bueiro é superior a vazão de projeto, é possível construir o bueiro projetado.

# Enchente máxima

Após obter a vazão máxima, determinou-se a cota de enchente máxima através de cálculos hidráulicos, como mostra a Tabela 11 e Tabela 12.

Tabela 11 – Análise da seção do bueiro e das vazões para determinar a cota de enchente máxima

Fonte: Própria do autor

Tabela 12 – Determinação da cota de enchente máxima

Fonte: Própria do autor

Por meio de interpolação foi obtido os resultados da Tabela 12. Enfim, determinou-se que a enchente máxima está 2,26 metros acima do fundo do rio.

# Resultados

As informações finais obtidas nos itens 9.1 e 11 são ilustradas na Tabela 13 resumidamente.

Tabela 13 - Resumo geral

Fonte: Própria do autor

Destarte, baseado na seção do bueiro, com a vazão do cálculo hidráulico é possível construir o bueiro projetado, sendo a altura de enchente máxima igual a 2,26 metros.

# Referência bibliográficas

B. D. Richards, “Flood Estimation and Control” – 1937 Linsley, Kohler e Paulhus – Hydrology for Engineers, 1958.

CHOW, VEN TE. (1964). Handbook of aplied hydrology. Editora McGraw-Hill, New York.

DAEE/CETESB 1980. Drenagem Urbana. 2a edição São Paulo. Alcântara; Ulysses M. A. De - Manual de Hidráulica, Escoamento Superficial, Galerias de Águas Pluviais, Bueiros, Pág 688, Roteiro Para o Projeto de Galerias Pluviais de Seção Circular.

DNIT – IPR-736 – Álbum De Projetos-Tipo De Dispositivos De Drenagem. Rio de Janeiro: DNIT – Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes, 2018.

DNIT – IS-04 – Instrução de serviço para estudo hidrológico. Rio de Janeiro: DNIT – Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes.

DNIT 2005 – Manual de Hidrologia Básica para Estruturas de Drenagem. Rio de Janeiro: DNIT: Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes.

IBGE. Macrocaracterização - Compartimentos de Relevo. Rio de Janeiro: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2014.

IBGE. Macrocaracterização - Tipos de Solos. Rio de Janeiro: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2019.

IBGE. Mapa de Clima do Brasil: Climas zonais ou genéticos. Rio de Janeiro: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2010.

PFAFSTETTER, Otto. 1982. – Chuvas intensas no Brasil. Rio de Janeiro: Departamento Nacional de Obras de Saneamento.

PINTO, NELSON L. DE SOUSA. (1973). Hidrologia de Superfície. Editora Edgard Blücher, São Paulo – SP.

TORRICO. José Jaime Taborga. 1974 – Práticas Hidrológicas. Rio de Janeiro: Grupo TRANSCON.

TUCCI, C.E.M. (org.) (1993). Hidrologia – ciência e aplicação. Editora da Universidade/UFRS, EDUSP, e ABRH, Porto Alegre – RS.

TUCCI, C.E.M. (org.) (1995). Drenagem urbana. Editora da Universidade/UFRS, EDUSP, e ABRH, Porto Alegre – RS.